BMS 无线通讯说明书

通过MQTT协议上传 BMS 与 GPS 数据到网页看板

# 概述

| 项目 | 值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 模块串口 | 115200 / 8 / N / 1，CRLF | 默认AT指令模式，命令末尾使用 \r\n。 |
| BMS服务器公网地址 | http://8.148.13.100:8080/ | 网页看板地址 |
| MQTT Broker | 8.148.13.100:1883 | CT511N从公网连接该地址；服务器本机FastAPI可用127.0.0.1。 |
| 上传 Topic | bms/data | BMS、GPS、telemetry数据发布到这里，FastAPI订阅并更新网页。 |
| 控制 Topic | bms/control | 网页按钮下发控制命令；CT511N/MCU必须订阅这个 topic。 |

*注意：串口参数、服务器公网IP以及各端口可相应改变

通讯流程

-> 点击网页按钮

-> FastAPI POST /api/control/bms 或 /api/control/gps

-> MQTT publish 到 bms/control

-> CT511N/MCU 订阅 bms/control

-> MCU 解析 payload 并执行：REQ_BMS 或 AT+GPSSTEX

-> MCU/CT511N publish 数据到 bms/data

-> FastAPI 订阅 bms/data，网页刷新

# 2. 启动前清理与防卡死恢复

建议每次调试开始前先清理旧 MQTT/IP 会话，避免上一次连接残留导致 MIPSTART、MCONNECT 或订阅失败。

AT AT+MDISCONNECT #挂断 MQTT AT+MIPCLOSE #关闭socket端口

| 说明 | 如果模块提示当前没有 MQTT/IP 会话，返回 ERROR 或类似提示不一定是问题。目标是把旧连接清掉。如果仍然异常，再执行模块复位或重新打开网络，具体命令以手册和固件返回为准。 |
| --- | --- |

# 3. 模块联网

| 步骤 | 串口发送 | 期望返回 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | AT | 返回 OK，说明串口可用。 |
| 3.2 | AT+QICSGP=1,1,"","","" | 配置 APN。该联网卡可先空参数测试。 |
| 3.3 | AT+NETOPEN | 返回 OK 与 +NETOPEN:SUCCESS 表示数据网络打开。 |
| 3.4 | AT+CEREG? | 第二位为 1 或 5 通常表示已注册网络；若反复为 2/3，先检查 SIM、天线、信号和流量。 |
| 3.5 | AT+CEREG=0 | 关闭网络注册状态的主动上报 |

# 4. 连接MQTT Broker并订阅控制Topic

| 步骤 | 串口发送 | 期望返回 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | AT+MCONFIG=" BMS_0001" | 设置 MQTT Client ID。不同设备必须使用不同 ID，避免互相踢线。 |
| 4.2 | AT+MIPSTART="8.148.13.100",1883 | 连接 MQTT Broker。成功通常返回 +MIPSTART: SUCCESS。 |
| 4.3 | AT+MCONNECT=1,60 | 连接 MQTT 会话。成功通常返回 +MCONNECT: SUCCESS。 |
| 4.4 | AT+MSUB="bms/control",0 | 订阅网页控制 Topic。没有这一步，网页按钮发出的控制消息不会下发到 CT511N/MCU。 |

| 说明 | 若要让网页按钮控制设备，订阅控制 topic 是必须的。 |
| --- | --- |

# 5. 网页按钮与下位机动作约定

FastAPI按钮发布两个payload：

| 网页按钮 | MQTT Topic | Payload | MCU/串口桥接程序动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 更新 BMS 数据 | bms/control | REQ_BMS_UPDATE | MCU 读取 BMS 状态，组包 JSON 后发布到 bms/data。 |
| 更新 GPS 定位 | bms/control | REQ_GPS_UPDATE | MCU 收到后向 CT511N 串口发送 AT+GPSSTEX，读取返回的 +GPSSTEX，再发布到 bms/data。 |

# 6. 数据上报规范 (JSON/原始行)

- 6.1 上传 BMS 数据（JSON 版）

BMS JSON 示例：

{

"type": "bms",

"voltage": 52.3,

"current": 1.8,

"soc": 76,

"temperature": 31.5

}

JSON BMS上传指令：

AT+MPUB="bms/data",0,0,"{"type":"bms","voltage":52.3,"current":1.8,"soc":76,"temperature":31.5}"

成功后返回：

OK +MPUB:SUCCESS

网页左侧会显示 voltage、current、soc、temperature 等字段。代码会把 type=bms 之外的字段作为 BMS 指标渲染。

- 6.2 上传GPS定位 (JSON版)

GPS JSON 示例：

{

"type":"gps",

"fix_status":1,

"longitude":114.394170,

"latitude":30.515838,

"high":15.598,

"speed":0.466,

"satellites":19

}

JSON GPS上传指令：

AT+MPUB="bms/data",0,0,"{"type":"gps","fix_status":1,"longitude":114.394170,"latitude":30.515838,"high":15.598,"speed":0.466,"satellites":19}"

网页右侧会显示经纬度、海拔、速度、卫星数；地图会移动到该坐标。

- 6.3 上传BMS + GPS合并数据 (JSON版)

使用 telemetry类型，一条消息同时带 BMS 和 GPS：

AT+MPUB="bms/data",0,0,"{"type":"telemetry","bms":{"voltage":52.3,"current":1.8,"soc":76,"temperature":31.5},"gps":{"fix_status":1,"longitude":114.394170,"latitude":30.515838,"high":15.598,"speed":0.466,"satellites":19}}"

- 6.4 上传 GPS 定位 (原始行)

代码也能解析 +GPSSTEX / +GPS5TEX 形式的原始 GPS 行，例如：

+GPSSTEX: 1, 1, 114.394170, 15.598000, 30.515838, 0.466000, 28, 19

可直接发布上传GPS原始行：

AT+MPUB="bms/data",0,0,"+GPSSTEX: 1, 1, 114.394170, 15.598000, 30.515838, 0.466000, 28, 19"

# 7. GPS 硬件、有源天线与 AGNSS 启动流程

- 模组上电初始化

| 说明 | 如果底板使用有源 GPS 天线，需要先打开天线偏置供电。若使用无源天线或底板供电方式不同，必须按硬件设计和手册确认后再执行偏置供电相关命令。 |
| --- | --- |

| 步骤 | 串口发送 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | AT+CGDRT=12,1 | 打开指定通道的偏置供电开关，有源天线必须。 |
| 7.2 | AT+CGSETV=12,1 | 设置天线供电电压/使能状态，具体含义以手册 5.7.1 为准。 |
| 7.3 | AT+CGGETV=12 | 确认天线供电状态。 |
| 7.4 | AT+MGPSC=1 | 启动 GPS/GNSS 核心硬件引擎。 |
| 7.5 | AT+AGNSSGET=pos.asrmicro.com | 通过 4G 下载 AGNSS 辅助星历数据。 |
| 7.6 | AT+AGNSSSET | 将已下载的 AGNSS 数据写入/喂给 GNSS 芯片。 |
| 7.7 | AT+GPSMODE=1 | 设置 GPS 模式为热启动，利用星历和时钟缓存加速定位。 |
| 7.8 | AT+GPSSTEX | 请求输出扩展定位结果，返回后可发布到 bms/data。 |

| 说明 | AGNSS 依赖 4G 网络、DNS、服务器可达性和模块固件支持。若 AGNSSGET 失败，不一定代表 GPS 硬件坏了；可以先测试普通冷启动/开阔天空定位。 |
| --- | --- |

- 其它设置

| 指令 | 串口发送 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AT+MGPSGET=ALL,0 | 关闭GPS串口刷屏 |
| 2 | AT+MGPSGET=ALL,1 | 开启GPS串口刷屏 |

# 8. 完整示例调试顺序

AT
AT+MDISCONNECT #挂断 MQTT
AT+MIPCLOSE #关闭 socket 端口
AT+QICSGP=1,1,"","",""
AT+NETOPEN
AT+CEREG?

AT+CEREG=0 #关闭网络注册状态的主动上报
AT+MCONFIG="BMS_0001" #自定义设备名称
AT+MIPSTART="8.148.13.100",1883
AT+MCONNECT=1,60
AT+MSUB="bms/control",0

# GPS 初始化，有源天线场景
AT+CGDRT=12,1
AT+CGSETV=12,1
AT+CGGETV=12
AT+MGPSC=1
AT+AGNSSGET=pos.asrmicro.com
AT+AGNSSSET
AT+GPSMODE=1

AT+MGPSGET=ALL,0 #关闭串口刷屏

# 点击“更新BMS数据”

# 返回REQ_BMS_UPDATE给下位机

# 点击“更新GPS定位”

# 返回REQ_GPS_UPDATE给下位机

# 测试JSON BMS数据上传
AT+MPUB="bms/data",0,0,"{"type":"bms","voltage":52.3,"soc":76}"

# 测试JSON GPS定位上传

AT+MPUB="bms/data",0,0,"{"type":"gps","fix_status":1,"longitude":114.394170,"latitude":30.515838,"high":15.598,"speed":0.466,"satellites":18}"

# 测试原始行GPS定位上传

AT+MPUB="bms/data",0,0,"+GPSSTEX: 1, 1, 114.394170, 15.598000, 30.515838, 0.466000, 28, 19"

# 9. 快速排错

| 现象 | 优先检查 |
| --- | --- |
| 网页按钮点了，串口没反应 | 是否执行 AT+MSUB="bms/control",0；FastAPI 是否真的 publish 到 bms/control；MCU 是否解析下行 MQTT payload。 |
| mosquitto_sub 能看到 bms/control，但 CT511N 串口没显示 | CT511N 没订阅、订阅失败、Client ID 冲突、连接断开，或 Broker 地址不一致。 |
| CT511N 串口收到 payload，但 GPS 没输出 | payload 只是 MQTT 下行消息，不会自动当 AT 执行；MCU 需要把 AT+GPSSTEX 重新写入 CT511N 串口。 |
| MQTT 连接卡住 | 先 AT+MDISCONNECT，再 AT+MIPCLOSE，然后重新 MIPSTART/MCONNECT/MSUB。 |
| GPS 长期未定位 | 检查天线、是否开阔天空、有源天线偏置供电、MGPSC、AGNSSGET/SET、GPSMODE。 |